# 某住宅小区3号楼及地下车库工程 落地式扣件钢管脚手架专项施工方案

# 一、工程概况

本工程为框架剪力墙结构，总建筑面积约36000m²。脚手架采用落地式扣件钢管脚手架（双排），搭设高度56 m，随主体结构逐层搭设。

# 二、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）

《住房城乡建设部办公厅关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）

本工程施工图设计文件及施工组织设计

# 三、搭设参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 立杆横距 lb | 1.05 m |
| 立杆纵距 la | 1.5 m |
| 步距 h | 1.8 m |
| 连墙件布置 | 两步三跨 |
| 连墙件竖向间距 | 3.6 m |
| 连墙件水平间距 | 4.5 m |
| 钢管规格 | φ48.3×3.6（Q235A） |
| 脚手板 | 冲压钢脚手板（自重标准值0.30kN/m²），铺1层 |
| 施工荷载 | 混凝土结构作业（施工均布荷载标准值 3.0kN/m²） |

# 四、构造措施

1. 立杆基础：基础平整夯实，设置垫板与底座，立杆底部设置纵横向扫地杆，扫地杆固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。

2. 连墙件：按两步三跨布置，竖向间距3.6 m、水平间距4.5 m，靠近主节点设置，偏离主节点的距离不大于300mm；连墙件采用可承受拉力和压力的刚性构造。

3. 剪刀撑：每道剪刀撑跨越立杆5～7根，宽度不小于4跨且不小于6m，斜杆与地面倾角45°～60°；本工程搭设高度24m及以上（若适用），外侧全立面连续设置剪刀撑，由底至顶连续布置。

4. 防护：栏杆与挡脚板齐全，密目式安全立网全封闭围护。

# 五、危大工程管理

本工程搭设高度56 m，达到24m及以上，属危险性较大的分部分项工程（建办质〔2018〕31号附件1），已编制本专项施工方案，经施工单位技术负责人审核签字并加盖单位公章、总监理工程师审查签字并加盖执业印章后实施。

# 六、验算书

立杆稳定性验算取值：步距 1.8 m，立杆纵距 1.5 m，立杆横距 1.05 m。

钢管截面特性按JGJ 130-2011附录B表B.0.1（A=5.06cm²、i=1.59cm、W=5.26cm³），钢材强度设计值f=205N/mm²（表5.1.6）。

经计算，立杆稳定性满足规范要求（计算过程详见计算书附页）。